0178.08.70

ACO MULI MAX-F mono szivattyú akna polietilénből. Aknafödém teherbírása A15, fedlap rögzítés nélküli, akna magassága 1900 mm. Becsatlakozási csőközép az ana aljától 775mm-re található. Befolyócső csatlakozás DN150, nyomócső csatlakozás DN50. Az akna tartozékai a szükséges szerelvények. Szivattyú külön tételben. Hasznos térfogat: 150 l, súly: 175 kg

0178.08.71

ACO MULI MAX-F duo szivattyú akna polietilénből. Aknafödém teherbírása A15, fedlap rögzítés nélküli, akna magassága 1900 mm. Becsatlakozási csőközép az ana aljától 775mm-re található. Befolyócső csatlakozás DN150, nyomócső csatlakozás DN50. Az akna tartozékai a szükséges szerelvények. Szivattyú külön tételben. Hasznos térfogat: 150 l, súly: 200 kg

0178.08.72

ACO MULI MAX-F mono szivattyú akna polietilénből. Aknafödém teherbírása B125, fedlap rögzítés nélküli, akna magassága 1950 mm. Becsatlakozási csőközép az ana aljától 775mm-re található. Befolyócső csatlakozás DN150, nyomócső csatlakozás DN50. Az akna tartozékai a szükséges szerelvények. Szivattyú külön tételben. Hasznos térfogat: 150 l, súly: 160 kg

0178.08.73

ACO MULI MAX-F duo szivattyú akna polietilénből. Aknafödém teherbírása B125, fedlap rögzítés nélküli, akna magassága 1950 mm. Becsatlakozási csőközép az ana aljától 775mm-re található. Befolyócső csatlakozás DN150, nyomócső csatlakozás DN50. Az akna tartozékai a szükséges szerelvények. Szivattyú külön tételben. Hasznos térfogat: 150 l, súly: 180 kg

0178.09.04

ACO MULI MAX-F mono szivattyú akna polietilénből. Aknafödém teherbírása B125, szagzáró fedlappal, rögzítéssel, akna magassága 1950 mm. Becsatlakozási csőközép az ana aljától 775mm-re található. Befolyócső csatlakozás DN150, nyomócső csatlakozás DN50. Az akna tartozékai a szükséges szerelvények. Szivattyú külön tételben. Hasznos térfogat: 150 l, súly: 160 kg

0178.09.06

ACO MULI MAX-F duo szivattyú akna polietilénből. Aknafödém teherbírása B125, szagzáró fedlappal, rögzítéssel, akna magassága 1950 mm. Becsatlakozási csőközép az ana aljától 775mm-re található. Befolyócső csatlakozás DN150, nyomócső csatlakozás DN50. Az akna tartozékai a szükséges szerelvények. Szivattyú külön tételben. Hasznos térfogat: 150 l, súly: 180 kg

0178.09.00

ACO MULI MAX-F mono szivattyú akna polietilénből. Aknafödém teherbírása B125, fedlap rögzítés nélküli, akna magassága 2250-3000 mm-ig állítható. Becsatlakozási csőközép az ana aljától 775mm-re található. Befolyócső csatlakozás DN150, nyomócső csatlakozás DN50. Az akna tartozékai a szükséges szerelvények. Szivattyú külön tételben. Hasznos térfogat: 150 l, súly: 1060 kg

0178.09.05

ACO MULI MAX-F mono szivattyú akna polietilénből. Aknafödém teherbírása B125, szagzáró fedlappal, rögzítéssel, akna magassága 2250-3000 mm-ig állítható. Becsatlakozási csőközép az ana aljától 775mm-re található. Befolyócső csatlakozás DN150, nyomócső csatlakozás DN50. Az akna tartozékai a szükséges szerelvények. Szivattyú külön tételben. Hasznos térfogat: 150 l, súly: 1060 kg

0178.09.01

ACO MULI MAX-F duo szivattyú akna polietilénből. Aknafödém teherbírása B125, fedlap rögzítés nélküli, akna magassága 2250-3000 mm-ig állítható. Becsatlakozási csőközép az ana aljától 775mm-re található. Befolyócső csatlakozás DN150, nyomócső csatlakozás DN50. Az akna tartozékai a szükséges szerelvények. Szivattyú külön tételben. Hasznos térfogat: 150 l, súly: 1080 kg

0178.09.07

ACO MULI MAX-F duo szivattyú akna polietilénből. Aknafödém teherbírása B125, szagzáró fedlappal, rögzítéssel, akna magassága 2250-3000 mm-ig állítható. Becsatlakozási csőközép az ana aljától 775mm-re található. Befolyócső csatlakozás DN150, nyomócső csatlakozás DN50. Az akna tartozékai a szükséges szerelvények. Szivattyú külön tételben. Hasznos térfogat: 150 l, súly: 1080 kg

Választható szivattyúk:

0178.09.08

ACO SITA 200-N-ex vágószerkezettel ellátott merülőmotoros szivattyú fekáliás szennyvíz szállítására. Szivattyúház, járókerék öntöttvas, vágóél rozsdamentes acél. Feszültség 400V, P1=2,1 kW, P2=1,5 kW, fordulatszám=2900/perc. IP68 védelem, üzemmód S1. Muli Max-F vagy Powerlift-P átemelőaknához alkalmazható.

0178.08.53

ACO SITA 260-N-ex vágószerkezettel ellátott merülőmotoros szivattyú fekáliás szennyvíz szállítására. Szivattyúház, járókerék öntöttvas, vágóél rozsdamentes acél. Feszültség 400V, P1=2,75 kW, P2=2,4 kW, fordulatszám=2900/perc. IP68 védelem, üzemmód S1. Muli Max-F vagy Powerlift-P átemelőaknához alkalmazható.

0178.08.59

ACO SITA 300-N-ex vágószerkezettel ellátott merülőmotoros szivattyú fekáliás szennyvíz szállítására. Szivattyúház, járókerék öntöttvas, vágóél rozsdamentes acél. Feszültség 400V, P1=2,9 kW, P2=2,2 kW, fordulatszám=2900/perc. IP68 védelem, üzemmód S1. Muli Max-F vagy Powerlift-P átemelőaknához alkalmazható.

0178.08.54

ACO SAT-V 75/2/50/D merülőmotoros szivattyú fekáliamentes szennyvíz szállítására. Szivattyúház öntöttvasból. Feszültség 400V, P1=0,7 kW, P2=0,55 kW, fordulatszám=2900/perc. IP68 védelem, üzemmód S3. Muli Max-F vagy Powerlift-P átemelőaknához alkalmazható.

0178.08.55

ACO SAT-V 150/2/50/D merülőmotoros szivattyú fekáliamentes szennyvíz szállítására. Szivattyúház öntöttvasból. Feszültség 400V, P1=1,5 kW, P2=1,1 kW, fordulatszám=2900/perc. IP68 védelem, üzemmód S3. Muli Max-F vagy Powerlift-P átemelőaknához alkalmazható.

0178.08.56

ACO SAT 100D merülőmotoros szivattyú fekáliamentes szennyvíz szállítására. Szivattyúház öntöttvasból nyitott járókerékkel. Feszültség 400V, P1=1,15 kW, P2=0,89 kW, fordulatszám=2900/perc. IP68 védelem, üzemmód S1. Muli Max-F vagy Powerlift-P átemelőaknához alkalmazható.

0178.08.57

ACO SAT 150D merülőmotoros szivattyú fekáliamentes szennyvíz szállítására. Szivattyúház öntöttvasból nyitott járókerékkel. Feszültség 400V, P1=1,54 kW, P2=1,14 kW, fordulatszám=2900/perc. IP68 védelem, üzemmód S1. Muli Max-F vagy Powerlift-P átemelőaknához alkalmazható.

0178.08.58

ACO SAT 200D merülőmotoros szivattyú fekáliamentes szennyvíz szállítására. Szivattyúház öntöttvasból nyitott járókerékkel. Feszültség 400V, P1=2,03 kW, P2=1,5 kW, fordulatszám=2900/perc. IP68 védelem, üzemmód S1. Muli Max-F vagy Powerlift-P átemelőaknához alkalmazható.