0178.12.24

ACO Powerlift-P duo szivattyú akna polietilénből. Aknafödém teherbírása B125. Akna magassága 1825 mm. Becsatlakozási DN150 csőfenék szint az akna aljától 1195 mm-re található. Nyomócső csatlakozás DN50. Az akna tartozékai a szükséges szerelvények. Szivattyú külön tételben. Hasznos térfogat: 550 l, súly: 450 kg

0178.12.22

ACO Powerlift-P duo szivattyú akna polietilénből. Aknafödém teherbírása B125. Akna magassága 1825 mm. Becsatlakozási DN150 csőfenék szint az akna aljától 1195 mm-re található. Nyomócső csatlakozás DN70. Az akna tartozékai a szükséges szerelvények. Szivattyú külön tételben. Hasznos térfogat: 550 l, súly: 450 kg

0178.12.23

ACO Powerlift-P duo szivattyú akna polietilénből. Aknafödém teherbírása D400. Becsatlakozási DN150 csőfenék szint az akna aljától 1195 mm-re található. 995mm-1795mm-ig állítható magasságú nyaktaggal. Nyomócső csatlakozás DN50. Az akna tartozékai a szükséges szerelvények. Szivattyú külön tételben. Hasznos térfogat: 550 l, súly: 1050 kg

0178.12.21

ACO Powerlift-P duo szivattyú akna polietilénből. Aknafödém teherbírása D400. 995mm-1795mm-ig állítható magasságú nyaktaggal Becsatlakozási DN150 csőfenék szint az akna aljától 1195 mm-re található. Nyomócső csatlakozás DN70. Az akna tartozékai a szükséges szerelvények. Szivattyú külön tételben. Hasznos térfogat: 550 l, súly: 1050 kg

Választható szivattyúk:

0178.12.30

ACO SITA 200-N-ex vágószerkezettel ellátott merülőmotoros szivattyú fekáliás szennyvíz szállítására. Szivattyúház, járókerék öntöttvas, vágóél rozsdamentes acél. Feszültség 400V, P1=2,1 kW, P2=1,5 kW, fordulatszám=2900/perc. IP68 védelem, üzemmód S1. Muli Max-F vagy Powerlift-P átemelőaknához alkalmazható.

0178.12.31

ACO SITA 300-N-ex vágószerkezettel ellátott merülőmotoros szivattyú fekáliás szennyvíz szállítására. Szivattyúház, járókerék öntöttvas, vágóél rozsdamentes acél. Feszültség 400V, P1=2,9 kW, P2=2,2 kW, fordulatszám=2900/perc. IP68 védelem, üzemmód S1. Muli Max-F vagy Powerlift-P átemelőaknához alkalmazható.

0178.12.27

ACO SAT 100D merülőmotoros szivattyú fekáliamentes szennyvíz szállítására. Szivattyúház öntöttvasból nyitott járókerékkel. Feszültség 400V, P1=1,15 kW, P2=0,89 kW, fordulatszám=2900/perc. IP68 védelem, üzemmód S1. Muli Max-F vagy Powerlift-P átemelőaknához alkalmazható.

0178.12.28

ACO SAT 150D merülőmotoros szivattyú fekáliamentes szennyvíz szállítására. Szivattyúház öntöttvasból nyitott járókerékkel. Feszültség 400V, P1=1,54 kW, P2=1,14 kW, fordulatszám=2900/perc. IP68 védelem, üzemmód S1. Muli Max-F vagy Powerlift-P átemelőaknához alkalmazható.

0178.12.29

ACO SAT 200D merülőmotoros szivattyú fekáliamentes szennyvíz szállítására. Szivattyúház öntöttvasból nyitott járókerékkel. Feszültség 400V, P1=2,03 kW, P2=1,5 kW, fordulatszám=2900/perc. IP68 védelem, üzemmód S1. Muli Max-F vagy Powerlift-P átemelőaknához alkalmazható.