MultiLine folyóka rendszer 0,5%  saját lejtéssel

| 1270x | MULTILINE V150S tip. polimerbeton folyókatest 4mm horganyzott élvédelemmel, vízzáró tömítőhoronnyal, 0,5% saját lejtéssel, A15-E600 terh. oszt.-ra, megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Elemhossz: 1,0 m beép.magasság: 21,0-31,0 cm, beép.szél.:18,5 cm |
| --- | --- |
| MultiLine folyóka rendszer saját lejtés nélkül |  |
| 12730 | MULTILINE V150S - 0.0 tip. polimerbeton folyókatest (alapelem) 4mm horg. acél élvédelemmel, vízzáró tömítőhoronnyal, lejtés nélkül, A15-E600 terh. oszt.-ra, Elemhossz: 1,0 m Beép.mag.: 21,0 cm, Beép.szél: 18,5 cm |
| 12732 | MULTILINE V150S 0.1 tip. polimerbeton folyókatest (alapelem) 4mm horg. acél élvédelemmel, saját lejtés nélkül, kitörhető DN150 függőleges csatlakozással, A15-E600 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Elemhossz: 0,5 m |
| 12733 | MULTILINE V150S tip. 0.2 pol.bet. folyókatest (DN150 gumitömítéses függ.kivezetéssel) 4mm hg. acél élvédelemmel, saját lejtés nélkül, vízzáró tömítőhoronnyal, A15-E600 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Elemhossz: 0,5 m |
| 12731 | MULTILINE V150S - 0.0.2 tip. polimerbeton folyókatest DN150 gumitömítéses függ. kivezetéssel, 4mm horg. acél élvédelemmel, saját lejtés nélkül, vízzáró tömítőhoronnyal,A15-E600 terhelésre Elemhossz: 1,0 m Beép.mag.: 22,0 cm, Beép.szél: 18,5 cm |
| 12750 | MULTILINE V150S - 10.0 tip. polimerbeton folyókatest (alapelem) 4mm horg. acél élvédelemmel, vízzáró tömítőhoronnyal, lejtés nélkül, A15-E600 terh. oszt.-ra, Elemhossz: 1,0 m Beép.mag.: 26,0 cm, Beép.szél: 18,5 cm |
| 12752 | MULTILINE V150S 10.1 tip. polimerbeton folyókatest (alapelem) 4mm horg. acél élvédelemmel, saját lejtés nélkül, vízzáró tömítőhoronnyal, A15-E600 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Elemhossz: 0,5 m |
| 12753 | MULTILINE V150S tip. 10.2 pol.bet. folyókatest (DN100 gumitömítéses függ.kivezetéssel) 4mm hg. acél élvédelemmel, saját lejtés nélkül, vízzáró tömítőhoronnyal,A15-E600 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak.Elemhossz: 0,5 m |
| 12751 | MULTILINE V150S - 10.02 tip. polimerbeton folyókatest 4mm horg. acél élvédelemmel, vízzáró tömítőhoronnyal, lejtés nélkül, DN 150 függ. kivezetés gumitöm., A15-E600 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Elemhossz: 1,0 m |
| 12785 | MULTILINE V150S homloklap polimerbeton folyókához |
| 12786 | MULTILINE V150S 0.0 homloklap polimerbeton folyókához, DN150 gumitömítéses kivezetéssel |
| 12788 | MULTILINE V150S 10.0 homloklap polimerbeton folyókához, DN150 gumitömítéses kivezetéssel |
| 12790 | MULTILINE V150S homloklap 20.0 típushoz DN150 gumitömítéses csatlakozással, élvédelemmel |
| 12791 | MULTILINE V150S tip. polimerbeton bekötőakna 4mm horg. acél élvédelemmel,vízzáró tömítőhoronnyal,A15-E600 terh. oszt.-ra, DN 150-es kivezetés, hordalékfogó vödörrel. Elemhossz: 0,5 m, Beép.szél.: 18,5 cm Beép.mag.: 61,0 cm |
| 12792 | MULTILINE V150S tip. polimerbeton bekötőakna 4 mm horg.acél élvédelemmel,vízzáró tömítőhoronnyal,A15-E600 terh. oszt.-ra, DN 200-as kivezetés, hordalékfogó vödörrel. Elemhossz: 0,5 m, Beép.szél.: 18,5 cm Beép.mag.: 61,0 cm |

MultiLine folyóka rendszer – alacsony beépítési magasság

| 12721 | MULTILINE V150S tip. polimerbeton folyókatest horg. acél élvédelemmel, vízzáró tömítőhoronnyal, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. elemhossz: 1,0 m beépítési magasság: 12 cm beépítési szélesség: 18,5 cm |
| --- | --- |
| 12722 | MULTILINE V150S tip. alacsony beépítési magasságú polimerbeton folyóka, hg. acél élvédelemmel, gyorsrögzítővel, vízzáró tömítőhoronnyal, D110 függőleges kivezetéssel elemhossz: 1,0 m beépítési magasság: 12 cm |
| 12780 | MULTILINE V150S homloklap alacsony 12cm polimerbeton folyókához |
| MultiLine rácsok |  |
| 13073 | MULTILINE V150S/G öntöttvas hosszbordás rács C250 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m |
| 13074 | MULTILINE V150S/G öntöttvas hosszbordás rács D400/E600 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m |
| 13018 | MULTILINE V150S/G horganyzott acél hálós rács C250 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 1,0 m Hálóméret: 20x25 mm |
| 13019 | MULTILINE V150S/G horganyzott acél hálós rács C250 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m Hálóméret: 20x25 mm |
| 13020 | MULTILINE V150S/G horganyzott acél hálós rács D400 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 1,0 m |
| 13021 | MULTILINE V150S/G horganyzott acél hálós rács D400 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m |
| 13070 | MULTILINE V150S/G öntöttvas bordás rács C250 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m |
| 13071 | MULTILINE V150S/G öntöttvas bordás rács D400 - E600 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m Szélesség: 173 mm |
| 132047 | MULTILINE V150 Freestyle öntöttvas rács, ''Flensburger Welle''. D400 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m |
| 132045 | MULTILINE V150 Freestyle öntöttvas rács, ''Flag''. D400 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m |
| 132066 | MULTILINE V150 Freestyle öntöttvas rács, ''Leaf''. D400 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m |
| 132077 | MULTILINE V150 Freestyle öntöttvas rács, ''Square''. D400 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m |