MultiLine folyóka rendszer 0,5%  saját lejtéssel

| 1310x | MULTILINE V200S tip. polimerbeton folyókatest 4mm horganyzott élvédelemmel, vízzáró tömítőhoronnyal, 0,5% saját lejtéssel, A15-E600 terh. oszt.-ra, megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Elemhossz: 1,0 m beép.magasság: 26,5-36,5 cm, beép.szél.:23 cm |
| --- | --- |
| MultiLine folyóka rendszer saját lejtés nélkül |  |
| 13130 | MULTILINE V200S 0.0 tip. polimerbeton folyókatest (alapelem) 4mm horg. acél élvédelemmel, saját lejtés nélkül, vízzáró tömítőhoronnyal, A15-E600 terh. oszt.-ra, MSZ-EN1433 szabvány szerint. Elemhossz: 1,0 m, Beép. Szél: 23,5 cm Beép. mag: 26,5 cm |
| 13132 | MULTILINE V200S - 0.1 tip. polimerbeton folyókatest 4mm horg. acél élvédelemmel, saját lejtés nélkül, vízzáró tömítőhoronnyal, kitörhető DN200 függőleges csatlakozással, A15-E600 terh. oszt.-ra, MSZ-EN1433 szabvány szerint. Elemhossz: 0,5 m |
| 13133 | MULTILINE V200S - 0.2 tip. polimerbeton folyókatest, 4mm horg.acél élvédelemmel, DN200 gumitömítéses függ. kivezetéssel, saját lejtés nélkül, vízzáró tömítőhoronnyal, A15-E600 terh. oszt.-ra Elemhossz: 0,5 m |
| 13131 | MULTILINE V200S - 0.0.2 tip. polimerbeton folyókatest (DN200 gumitömítéses függ.kivezetéssel) 4mm horg. acél élvédelemmel, saját lejtés nélkül, vízzáró tömítőhoronnyal, A15-E600 terh. oszt.-ra, MSZ-EN1433 szabvány szerint. Elemhossz: 1,0 m |
| 13150 | MULTILINE V200S - 10.0 tip. polimerbeton folyókatest 4mm horg. acél élvédelemmel, lejtés nélkül, vízzáró tömítőhoronnyal, A15-E600 terh. oszt.-ra, MSZ-EN1433 szabvány szerint. Elemhossz: 1,0 m Beép. szél: 23,5 cm Beép. mag: 31,5 cm |
| 13152 | MULTILINE V200S - 10.1 tip. polimerbeton folyókatest 4mm horg. acél élvédelemmel, saját lejtés nélkül, vízzáró tömítőhoronnyal, A15-E600 terh. oszt.-ra, MSZ-EN1433 szabvány szerint. Elemhossz: 0,5 m Beépítési magasság: 31,5 cm |
| 13153 | MULTILINE V200S - 10.2 tip. polimerbeton folyókatest, 4mm horg.acél élvédelemmel, DN200 gumitömítéses függ. kivezetéssel, saját lejtés nélkül, vízzáró tömítőhoronnyal, A15-E600 terh. oszt.-ra Elemhossz: 0,5 m |
| 13151 | MULTILINE V200S - 10.02 tip. polimerbeton folyókatest 4mm horg. acél élvédelemmel, vízzáró tömítőhoronnyal, lejtés nélkül, DN 200 függ. kivezetés gumitöm., A15-E600 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Elemhossz: 1,0 m |
| 13185 | MULTILINE V200S homloklap polimerbeton folyókához |
| 13186 | ACO DRAIN V200S homloklap polimerbetonból, élvédelemmel 0 típushoz, DN 200 csatlakozó nyílással, gumitömítéssel |
| 13188 | MULTILINE V200S homloklap polimerbeton folyókához, horg acél élvédelemmel, DN200 gumitömítéses kivezetéssel 10.0 típushoz. |
| 13190 | ACO DRAIN V200S homloklap polimerbetonból, élvédelemmel 20.0 típushoz, DN 200 csatlakozó nyílással, gumitömítéssel |
| 13191 | MULTILINE V200S tip. polimerbeton bekötőakna 4mm horg. acél élvédelemmel,vízzáró tömítőhoronnyal,A15-E600 terh. oszt.-ra, DN 150-es kivezetés, hordalékfogó vödörrel. Elemhossz: 0,5 m, Beép.szél.: 23,5 cm Beép.mag.: 67,0 cm |
| 13192 | MULTILINE V200S tip. polimerbeton bekötőakna 4mm horg. acél élvédelemmel,vízzáró tömítőhoronnyal,A15-E600 terh. oszt.-ra, DN 200-as kivezetés, hordalékfogó vödörrel. Elemhossz: 0,5 m, Beép.szél.: 23,5 cm Beép.mag.: 67,0 cm |

MultiLine folyóka rendszer – alacsony beépítési magasság

| 13121 | MULTILINE V200S tip. polimerbeton folyókatest horg. acél élvédelemmel, vízzáró tömítőhoronnyal, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. elemhossz: 1,0 m beépítési magasság: 12 cm beépítési szélesség: 23,5 cm |
| --- | --- |
| 13180 | MULTILINE V200S homloklap alacsony polimerbeton folyókához |
| MultiLine rácsok |  |
| 132004 | MULTILINE V200S/G horganyzott acél hálós rács B125 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 1,0 m Hálóméret: 30x10 mm |
| 132041 | MULTILINE V200 Freestyle öntöttvas rács, ''Flensburger Welle''. D400 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m |
| 13470 | MULTILINE V200S/G öntöttvas bordás rács C250 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m |
| 13471 | MULTILINE V200S/G öntöttvas bordás rács D400/E600 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m Szélesség: 223 mm Magasság: 21mm |
| 13472 | MULTILINE V200S/G öntöttvas zárt fedél E600 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m |
| 13473 | MULTILINE V200S/G öntöttvas hosszbordás rács C250 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m Rács szélesség: 223 mm |
| 13474 | MULTILINE V200S/G öntöttvas hosszbordás rács D400-E600 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m |