| OLEOPATOR-P MŰANYAG TELJES TISZTÍTÁSÚ OLAJLEVÁLASZTÓ |  |
| --- | --- |
| 3903.90.00 | ACO Oleopator P NG 3 SF450 földbe telepíthető polietilén olajleválasztó alaptest, teljesítmény: 3l/s, iszaptér: 450l, olajtároló kapacitás: 240l, teljes űrtartalom: 775l. be- és kifolyócsonk: DN100 |
| 3913.90.00 | ACO Oleopator P NG 3 SF670 földbe telepíthető polietilén olajleválasztó alaptest, teljesítmény: 3l/s, iszaptér: 670l, olajtároló kapacitás: 240l, teljes űrtartalom: 995l. be- és kifolyócsonk: DN100 |
| 3923.90.00 | ACO Oleopator P NG 3 SF950 földbe telepíthető polietilén olajleválasztó alaptest, teljesítmény: 3l/s, iszaptér: 950l, olajtároló kapacitás: 240l, teljes űrtartalom: 1280l. be- és kifolyócsonk: DN100 |
| 3906.90.00 | ACO Oleopator P NG 6 SF660 földbe telepíthető polietilén olajleválasztó alaptest, teljesítmény: 6l/s, iszaptér: 660l, olajtároló kapacitás: 235l, teljes űrtartalom: 970l. be- és kifolyócsonk: DN150 |
| 3916.90.00 | ACO Oleopator P NG 6 SF1210 földbe telepíthető polietilén olajleválasztó alaptest, teljesítmény: 6l/s, iszaptér: 1210l, olajtároló kapacitás: 235l, teljes űrtartalom: 1525l. be- és kifolyócsonk: DN150 |
| 3910.90.00 | ACO Oleopator P NG 10 SF1080 földbe telepíthető polietilén olajleválasztó alaptest, teljesítmény: 10l/s, iszaptér: 1080l, olajtároló kapacitás: 260l, teljes űrtartalom: 1615l. be- és kifolyócsonk: DN150 |