| MONOBLOCK PD folyóka rendszer |  |
| --- | --- |
| 10982 | ACO DRAIN MONOBLOCK PD200V tip. polimerbeton folyóka (natúr) egybeöntött ráccsal, saját lejtés nélkül, vízzáró tömítőhoronnyal, D400 terhelési osztályra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak Beépítési magasság: 32 cm Elemhossz: 1,0 m |
| 11041 | ACO DRAIN MONOBLOCK PD200V tip. polimerbeton folyóka (antracit) egybeöntött ráccsal, saját lejtés nélkül, vízzáró tömítőhoronnyal, D400 terhelési osztályra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak Beépítési magasság: 32 cm Elemhossz: 1,0 m |
| 10985 | ACO DRAIN MONOBLOCK PD200V 0.0 polimerbeton tisztítónyílás D400 öntöttvas ráccsal és élvédelemmel, kitörhető DN150 kivezetéssel,magasság: 32cm, L=50,0 cm, súly: 38,5kg. |
| 10987 | ACO DRAIN MONOBLOCK PD200V tip. Polimerbeton egyrészes bekötőakna, DN150 kivezetéssel, öntöttvas ráccsal és élvédelemmel F900 ter. oszt.-ra, hordalékfogó vödörrel, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Elemhossz: 0,5 m |
| 303325 | ACO DRAIN MONOBLOCK PD200V DN200 tip. polimerbeton akna öntöttvas ráccsal, F900 terhelésre, vízzáró tömítőhoronnyal, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Beépítési magasság: 64,5 cm Elemhossz: 0,5 m |
| 10983 | ACO DRAIN MONOBLOCK PD200V tip. folyóka homloklap folyóka elejére, végére, natúr. Súly: 6,2kg. |
| 11042 | ACO DRAIN MONOBLOCK PD200V tip. folyóka homloklap folyóka elejére, végére, antracit. Súly: 6,2kg. |
| 10984 | ACO DRAIN MONOBLOCK PD200V tip. folyóka homloklap folyóka elejére, végére, natúr, DN150 gumitömítéssel. Súly: 5,0 kg. |
| 11043 | ACO DRAIN MONOBLOCK PD200V tip. folyóka homloklap folyóka elejére, végére, antracit, DN150 gumitömítéssel. Súly: 5,0 kg. |