| Cikkszám | Qmax 225 folyóka | Élvédelem |
| --- | --- | --- |
| 32800 | Qmax 225 csatornaelem MDPE alapanyagból, EPDM vízzáró tömítéssel öntöttvas résfedlappal F900 teherbírásra. Beép. hossz.: 2000mm, beép. mag.: 480mm beép. szél.: 290mm Súly: 22,5 kg | Q-Flow öntöttvas |
| 32801 | Qmax 225 csatornaelem MDPE alapanyagból, EPDM vízzáró tömítéssel öntöttvas 2 x 8 mm résfedlappal F900 teherbírásra. Beép. hossz.: 2000mm, beép. mag.: 480mm beép. szél.: 290mm Súly: 23,7 kg | Q-Guard öntöttvas |
| 32802 | Qmax 225 csatornaelem MDPE alapanyagból, EPDM vízzáró tömítéssel Q-flow horganyzott acél résfedlappal F900 teherbírásra. Beép. hossz.: 2000mm, beép. mag.: 480mm beép. szél.: 290mm Súly: 22,5 kg | Q-Flow hg.acél |
| 32803 | Qmax 225 csatornaelem MDPE alapanyagból, EPDM vízzáró tömítéssel horganyzott Q-Guard résfedlappal F900 teherbírásra. Beép. hossz.: 2000mm, beép. mag.: 480mm beép. szél.: 290mm Súly: 22,9 kg | Q-Guard hg.acél |
| 32804 | Qmax 225 csatornaelem MDPE alapanyagból, EPDM vízzáró tömítéssel horganyzott Q-Slot résfedlappal F900 teherbírásra. Beép. hossz.: 2000mm, beép. mag.: 480mm beép. szél.: 290mm Súly: 22,9 kg | Q-Slot hg.acél |
| 42221 | Qmax 225 univerzális homloklap MDPE alapanyagból. Tömeg: 1,4 kg/db |  |
| 32880 | Qmax 225/350 átmeneti idom MDPE alapanyagból Súly: 0,8 kg |  |
| 32970 | Qmax aknaelem MDPE alapanyagból, D400 teherbírású réselt öntöttvas fedlappal Qmax 150/225/350 folyókákhoz. Beép. hossz: 565, szélesség: 565mm, beép. mag: 1095 mm. Súly: 52 kg. |  |
| 32971 | Qmax aknaelem MDPE alapanyagból, F900 teherbírású réselt öntöttvas fedlappal Qmax 150/225/350 folyókákhoz. Beép. hossz: 565, szélesség: 565mm, beép. mag: 1095 mm. Súly: 77,5 kg. |  |
| 32972 | Qmax aknaelem MDPE alapanyagból, D400 teherbírású víznyelős öntöttvas fedlappal Qmax 150/225/350 folyókákhoz. Beép. hossz: 565mm, szélesség: 565mm, beép. mag: 1095 mm. Súly: 52 kg. |  |
| 32973 | Qmax aknaelem MDPE alapanyagból, F900 teherbírású öntöttvas fedlappal Qmax 150/225/350 folyókákhoz. Beép. hossz: 660, szélesség: 660mm, beép. mag: 1095 mm. Súly: 81,5 kg. |  |
| 32976 | Qmax aknaelem MDPE alapanyagból, D400 teherbírású horganyzott acél burkolható fedlappal Qmax 150/225/350 folyókákhoz. Beép. hossz: 520, szélesség: 520mm, beép. mag: 740mm. Súly: 55,5 kg. |  |
| 32977 | Qmax aknaelem MDPE alapanyagból, D400 teherbírású horganyzott acél burkolható fedlappal Qmax 150/225/350 folyókákhoz. Beép. hossz: 520, szélesség: 520mm, beép. mag: 1195 mm. Súly: 59,5 kg. |  |