| Cikkszám | Qmax 550 folyóka | Élvédelem |
| --- | --- | --- |
| 32820 | Qmax 550 csatornaelem MDPE alapanyagból, EPDM vízzáró tömítéssel, horganyzott acél résfedlappal F900 teherbírásra. Beép. hossz.: 2000mm, beép. mag.: 920mm beép. szél.: 530mm Súly: 44 kg | Q-Flow öntöttvas |
| 32821 | Qmax 550 csatornaelem MDPE alapanyagból, EPDM vízzáró tömítéssel, horganyzott acél résfedlappal F900 teherbírásra. Beép. hossz.: 2000mm, beép. mag.: 920mm beép. szél.: 530mm Súly: 45 kg | Q-Guard öntöttvas |
| 32822 | Qmax 550 csatornaelem MDPE alapanyagból, EPDM vízzáró tömítéssel, horganyzott acél résfedlappal F900 teherbírásra. Beép. hossz.: 2000mm, beép. mag.: 920mm beép. szél.: 530mm Súly: 35,6 kg | Q-Flow hg.acél |
| 32823 | Qmax 550 csatornaelem MDPE alapanyagból, EPDM vízzáró tömítéssel, 55mm széles horganyzott acél résfedlappal, 10mm résszéleséggel, A15- F900 teherbírásra. Beép. hossz.: 2000mm, beép. mag.: 920mm beép. szél.: 530mm Súly: 33,1 kg | Q-Guard hg.acél |
| 32824 | Qmax 550 csatornaelem MDPE alapanyagból, EPDM vízzáró tömítéssel, 55mm széles horganyzott acél résfedlappal, 10mm résszéleséggel, A15- F900 teherbírásra. Beép. hossz.: 2000mm, beép. mag.: 920mm beép. szél.: 530mm Súly: 40,7 kg | Q-Slot hg.acél |
| 32825 | Qmax 550 homloklap MDPE alapanyagból. Tömeg: 3,5 kg/db |  |
| 32886 | Qmax 550-700 átmeneti idom MDPE alapanyagból. Tömeg: 2,5 kg/db |  |
| 32882 | Qmax 550 homloklap MDPE alapanyagból vágott folyóka lezárásához. Tömeg: 2,1 kg/db |  |
| 32826 | Qmax 550 akna csatlakozó idom MDPE alapanyagból Súly: 11,8 kg |  |
| 44314 | Qmax mély aknaelem MDPE alapanyagból, D400 teherbírású víznyelős fedlappal. Beép. hossz: 870 szélesség: 870mm, beép. mag: 1500 mm. Súly 148 kg. |  |
| 44315 | Qmax aknaelem MDPE alapanyagból, D400 teherbírású, öntöttvas zárható teli fedlappal, Qmax 550/700/900 folyókákhoz. Beép. hossz: 870, szélesség: 870mm,600x600 mm tiszta nyílásméret, beép. mag: 1500 mm. Súly: 77,5 kg. |  |