| Cikkszám | Qmax 700 folyóka | Élvédelem |
| --- | --- | --- |
| 32830 | Qmax 700 csatornaelem MDPE alapanyagból, EPDM vízzáró tömítéssel öntöttvas résfedlappal F900 teherbírásra. Beép. hossz.: 2000mm, beép. mag.: 1070mm beép. szél.: 730mm Súly: 49,7 kg | Q-Flow öntöttvas |
| 32831 | Qmax 700 csatornaelem MDPE alapanyagból, EPDM vízzáró tömítéssel öntöttvas résfedlappal F900 teherbírásra. Beép. hossz.: 2000mm, beép. mag.: 1070mm beép. szél.: 730mm Súly: 50,7 kg | Q-Guard öntöttvas |
| 32832 | Qmax 700 csatornaelem MDPE alapanyagból, EPDM vízzáró tömítéssel öntöttvas résfedlappal F900 teherbírásra. Beép. hossz.: 2000mm, beép. mag.: 1070mm beép. szél.: 730mm Súly: 41,9 kg | Q-Flow hg.acél |
| 32833 | Qmax 700 csatornaelem MDPE alapanyagból, EPDM vízzáró tömítéssel öntöttvas résfedlappal F900 teherbírásra. Beép. hossz.: 2000mm, beép. mag.: 1070mm beép. szél.: 730mm Súly: 39,4 kg | Q-Guard hg.acél |
| 32834 | Qmax 700 csatornaelem MDPE alapanyagból, EPDM vízzáró tömítéssel öntöttvas résfedlappal F900 teherbírásra. Beép. hossz.: 2000mm, beép. mag.: 1070mm beép. szél.: 730mm Súly: 47 kg | Q-Slot hg.acél |
| 32835 | Qmax 700 homloklap MDPE alapanyagból |  |
| 32887 | Qmax 700 homloklap MDPE alapanyagból vágott folyóka lezárásához |  |
| 32883 | Qmax 700-900 átmeneti idom MDPE alapanyagból |  |
| 32836 | Qmax 700 akna csatlakozó idom MDPE alapanyagból Súly: 15,8 kg |  |
| 44314 | Qmax mély aknaelem MDPE alapanyagból, D400 teherbírású víznyelős fedlappal. Beép. hossz: 870 szélesség: 870mm, beép. mag: 1500 mm. Súly 148 kg. |  |
| 44315 | Qmax aknaelem MDPE alapanyagból, D400 teherbírású, öntöttvas zárható teli fedlappal, Qmax 550/700/900 folyókákhoz. Beép. hossz: 870, szélesség: 870mm,600x600 mm tiszta nyílásméret, beép. mag: 1500 mm. Súly: 77,5 kg. |  |