| MONOBLOCK folyóka rendszer |  |
| --- | --- |
| 130004 | ACO DRAIN MONOBLOCK RD200V tip. 0.0 polimerbeton folyóka (natúr) egybeöntött ráccsal, D400-F900 terhelésre, saját lejtés nélkül, vízzáró tömítőhoronnyal, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Beépítési magasság: 33 cm Elemhossz: 1,0 m |
| 130040 | ACO DRAIN MONOBLOCK RD200V tip. 0.0 polimerbeton folyóka (antracit) egybeöntött ráccsal, D400 terhelésre, saját lejtés nélkül, vízzáró tömítőhoronnyal,teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Beépítési magasság: 33 cm, elemhossz: 1,0 m |
| 130005 | ACO DRAIN MONOBLOCK RD200V tip. 0.0 polimerbeton folyóka (natúr) egybeöntött ráccsal, D400-F900 terhelésre, saját lejtés nélkül, vízzáró tömítőhoronnyal, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Beépítési magasság: 33 cm Elemhossz: 2,0 m |
| 130006 | ACO DRAIN MONOBLOCK RD200V tip. 20.0 polimerbeton folyóka (natúr) egybeöntött ráccsal, D400-F900 terhelésre, saját lejtés nélkül, vízzáró tömítőhoronnyal, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Beépítési magasság: 53 cm Elemhossz: 1,0 m |
| 130008 | Monoblock RD200V natúr homloklap 0.0 folyóka elejére |
| 130044 | Monoblock RD200V antracit homloklap 0.0 folyóka elejére |
| 130009 | Monoblock RD200V natúr homloklap 0.0 folyóka végére |
| 130046 | Monoblock RD200V antracit homloklap 0.0 folyóka végére |
| 130010 | Monoblock RD200V natúr homloklap 20.0 folyóka elejére |
| 130011 | Monoblock RD200V natúr homloklap 20.0 folyóka végére |
| 130012 | Monoblock RD200V natúr homloklap DN150 csőcsonkkal |
| 130016 | ACO DRAIN MONOBLOCK RD200V tisztító elem tip. 0.1 polimerbeton tisztítónyílásás (natúr) öntöttvas ráccsal, F900 terhelésre,kitörhető DN160 függőleges kivezetéssel, vízzáró tömítőhoronnyal, Beépítési magasság: 33 cm Elemhossz: 0,66 m |
| 130052 | ACO DRAIN MONOBLOCK RD200V tisztító elem tip. 0.1 polimerbeton tisztítónyílásás (antracit) öntöttvas ráccsal, F900 terhelésre,kitörhető DN160 függőleges kivezetéssel, vízzáró tömítőhoronnyal, beépítési magasság: 33 cm, elemhossz: 0,66 m |
| 130017 | ACO DRAIN MONOBLOCK RD200V tisztító elem tip. 20.1 polimerbeton tisztítónyílásás (natúr) öntöttvas ráccsal, F900 terhelésre,kitörhető DN160 függőleges kivezetéssel, vízzáró tömítőhoronnyal, Beépítési magasság: 53 cm Elemhossz: 0,66 m |
| 130019 | ACO DRAIN MONOBLOCK RD200V tisztító elem tip. 20.2 polimerbeton tisztítónyílásás (natúr) öntöttvas ráccsal, F900 terhelésre,folyóka alján DN160 függőleges kivezetéssel,gumitömítéssel, vízzáró tömítőhoronnyal, Beépítési magasság: 53 cm Elemhossz: 0,66 m |
| 130022 | ACO DRAIN MONOBLOCK RD200V tip. polimerbeton akna felső rész 0.0 (natúr) öntöttvas ráccsal, F900 terhelésre, vízzáró tömítőhoronnyal, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Beépítési magasság: 36,0 cm Elemhossz: 0,66 m |
| 130058 | ACO DRAIN MONOBLOCK RD200V tip. polimerbeton akna felsőrész 0.0 (antracit szín) egybeöntött ráccsal, D400 terhelésre, vízzáró tömítőhoronnyal,teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Beépítési magasság: 36 cm Elemhossz: 0,66 m |