| Réskeretek |  |
| --- | --- |
| 49952 | ACO V100S típus. Horganyzott acél réskeret polimerbeton folyókára, 108 mm-es keret magassággal, 12,5 mm résszélességgel, aszimmetrikus A15 terh. oszt.-ra, teljes körűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, elemhossz: 1,0 m |
| 49953 | ACO V100S típus. Horganyzott acél réskeret polimerbeton folyókára, 108 mm-es keret magassággal, 12,5 mm résszélességgel, aszimmetrikus A15 terh. oszt.-ra, teljes körűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, elemhossz: 0,5 m |
| 49954 | ACO V100S típus. Horganyzott acél réskeret (tisztítónyílás) polimerbeton bekötőaknára, 108 mm-es keret magassággal, 12,5 mm résszélességgel, asszimetrikus A15 terh. oszt.-ra, teljes körűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, elemhossz: 0,5 m |
| 49955 | ACO V100S típus. Horganyzott acél aszimmetrikus réskeret polimerbeton folyókára, 108 mm-es keret magassággal, 12,5 mm résszélességgel, C250 terhelésre A15 terh. oszt.-ra, teljes körűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, elemhossz: 1,0 m |
| 49956 | ACO V150S típus. Horganyzott acél aszimmetrikus réskeret polimerbeton folyókára, 108 mm-es keret magassággal, 12,5 mm résszélességgel, A15 terh. oszt.-ra, teljes körűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, elemhossz: 0,5 m |
| 49957 | ACO V150S típus. Horganyzott acél ellenőrző nyílásos réskeret polimerbeton folyókára, 108 mm-es keret magassággal, 12,5 mm résszélességgel, asszimetrikus, C250 terhelésre elemhossz: 0,5 m |
| 49958 | ACO V100S típus. Rozsdamentes acél réskeret polimerbeton folyókára, 108 mm-es keret magassággal, 12,5 mm résszélességgel, aszimmetrikus A15 terh. oszt.-ra, teljes körűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, elemhossz: 1,0 m |
| 49959 | ACO V100S típus. Rozsdamentes acél réskeret polimerbeton folyókára, 108 mm-es keret magassággal, 12,5 mm résszélességgel, aszimmetrikus A15 terh. oszt.-ra, teljes körűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, elemhossz: 0,5 m |
| 49960 | ACO V100S típus. Rozsdamentes acél réskeret (tisztítónyílás) polimerbeton bekötőaknára, 108 mm-es keret magassággal, 12,5 mm résszélességgel, aszimetrikus A15 terh. oszt.-ra, teljes körűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, elemhossz: 0,5 m |
| 49961 | ACO V150S típus. Rozsdamentes acél aszimmetrikus réskeret C250 terh. oszt.-ra, teljes körűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 1,0 m |
| 49962 | V150S típus. Rozsdamentes acél aszimmetrikus réskeret C250 terh. oszt.-ra, teljes körűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5m |
| 49963 | V150S típus. Rozsdamentes acél réskeret bekötőaknához C250 terh. oszt.-ra, teljes körűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m |

MultiLine folyóka rendszer 0,5%  saját lejtéssel

| 1230x | MULTILINE V100S típusú polimerbeton folyókatest (alapelem) 4mm horg. acél élvédelemmel, vízzáró tömítő horonnyal, 0,5% saját lejtéssel, A15-E600 terh. oszt.-ra, teljes körűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Elemhossz: 1,0 m |
| --- | --- |
| 13230x | ACO Multiline Sealin V100S - polimerbeton folyókatest, 4mm horg. acél élvédelemmel, 0,5% saját lejtéssel, vízzáró EPDM gumitömítéssel, A15-E600 terhelési osztályra, teljes körűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Elemhossz: 1,0 m Szélesség: 13,5 cm |
| MultiLine folyóka rendszer saját lejtés nélkül |  |
| 12330 | MULTILINE V100S - 0.0 típusú polimerbeton folyókatest 4mm horg. acél élvédelemmel, saját lejtés nélkül, vízzáró tömítő horonnyal, A15-E600 terh. oszt.-ra, teljes körűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Beép. magasság: 15,0 cm Elemhossz: 1,0 m |
| 132330 | ACO Multiline Sealin V100S - 0.0 típusú polimerbeton folyókatest, 4mm horg. acél élvédelemmel, saját lejtés nélkül, vízzáró EPDM gumitömítéssel, A15-E600 terhelési osztályra, teljes körűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Beép. magasság: 15,0 cm Elemhossz: 1,0 m Szélesség: 13,5 cm |
| 12332 | MULTILINE V100S - 0.1 típusú polimerbeton folyókatest 4mm horg. acél élvédelemmel, saját lejtés nélkül, vízzáró tömítő horonnyal, A15-E600 terh. oszt.-ra kitörhető DN100 függőleges csatlakozással Beép. magasság: 15,0 cm Elemhossz: 0,5 m |
| 132332 | ACO Multiline Sealin V100S - 0.1 típusú polimerbeton folyókatest, 4mm horg. acél élvédelemmel, saját lejtés nélkül, vízzáró EPDM gumitömítéssel, oldalsó sarok-, T vagy keresztcsatlakozási lehetőséggel, kitörhető DN100 függőleges csatlakozással, A15-E600 terhelési osztályra, teljes körűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Beép. magasság: 15,0 cm Elemhossz: 0,5 m Szélesség: 13,5 cm |
| 12333 | MULTILINE V100S típusú 0.2 pol.bet. folyókatest (DN100 gumitömítéses függ.kivezetéssel) 4mm hg. acél élvédelemmel, saját lejtés nélkül, vízzáró tömítő horonnyal. Elemhossz: 0,5 m Beép.magasság: 16,0 cm, beép.szél.: 13,5 cm |
| 132333 | ACO Multiline Sealin V100S - 0.2 típusú polimerbeton folyókatest, 4mm horg. acél élvédelemmel, saját lejtés nélkül, vízzáró EPDM gumitömítéssel, DN100 gumitömítéses függőleges kivezetéssel, A15-E600 terhelési osztályra, teljes körűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Beép. magasság: 16,0 cm Elemhossz: 0,5 m Szélesség: 13,5 cm |
| 12334 | MULTILINE V100S - 0.0.2 típusú polimerbeton folyókatest DN100 gumitömítéses függ. kivezetéssel, 4mm horg. acél élvédelemmel, saját lejtés nélkül, vízzáró tömítő horonnyal, A15-E600 terhelésre Elemhossz: 1,0 m Beép.mag.: 16,0 cm, Beép.szél: 13,5 cm |
| 132334 | ACO Multiline Sealin V100S - 0.0.2 típusú polimerbeton folyókatest, 4mm horg. acél élvédelemmel, saját lejtés nélkül, vízzáró EPDM gumitömítéssel, DN100 gumitömítéses függőleges kivezetéssel, A15-E600 terhelési osztályra, teljes körűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Beép. magasság: 16,0 cm Elemhossz: 1,0 m Szélesség: 13,5 cm |
| 12350 | MULTILINE V100S - 10.0 típusú polimerbeton folyókatest (alapelem) 4mm horg. acél élvédelemmel, saját lejtés nélkül, vízzáró tömítő horonnyal, A15-E600 terh. oszt.-ra, teljes körűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Elemhossz: 1,0 m Beép. mag.: 20,0 cm |
| 132350 | ACO Multiline Sealin V100S - 10.0 típusú polimerbeton folyókatest, 4mm horg. acél élvédelemmel, saját lejtés nélkül, vízzáró EPDM gumitömítéssel, A15-E600 terhelési osztályra, teljes körűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Beép. magasság: 20,0 cm Elemhossz: 1,0 m Szélesség: 13,5 cm |
| 12352 | MULTILINE V100S - 10.1 típusú polimerbeton folyókatest 4mm horg. acél élvédelemmel, saját lejtés nélkül, vízzáró tömítő horonnyal, A15-E600 terh. oszt.-ra, MSZ-EN1433 szabvány szerint. Elemhossz: 0,5 m Beép. mag.: 20,0 cm |
| 132352 | ACO Multiline Sealin V100S - 10.1 típusú polimerbeton folyókatest, 4mm horg. acél élvédelemmel, saját lejtés nélkül, vízzáró EPDM gumitömítéssel, A15-E600 terhelési osztályra, teljes körűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Beép. magasság: 20 cm Elemhossz: 0,5 m Szélesség: 13,5 cm |
| 12353 | MULTILINE V100S- 10.2 típusú polimerbeton folyókatest (DN100 gumitömítéses függ.kiv.) 4mm hg. acél élvédelemmel, saját lejtés nélkül, vízzáró tömítő horonnyal, A15-E600 terh. oszt.-ra, teljes körűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Elemhossz: 0,5 m |
| 132353 | ACO Multiline Sealin V100S - 10.2 típusú polimerbeton folyókatest, 4mm horg. acél élvédelemmel, saját lejtés nélkül, vízzáró EPDM gumitömítéssel, DN100 gumitömítéses függőleges kivezetéssel, A15-E600 terhelési osztályra, teljes körűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Beép. magasság: 21,0 cm Elemhossz: 0,5 m Szélesség: 13,5 cm |
| 12354 | MULTILINE V100S- 10.0.2 típusú polimerbeton folyókatest (DN100 gumitömítéses függ.kiv.) 4mm hg. acél élvédelemmel, saját lejtés nélkül, vízzáró tömítő horonnyal, A15-E600 terh. oszt.-ra Beép. mag.: 21,0 cm Elemhossz: 1,0 m |
| 132354 | ACO Multiline Sealin V100S - 10.0.2 típusú polimerbeton folyókatest, 4mm horg. acél élvédelemmel, saját lejtés nélkül, vízzáró EPDM gumitömítéssel, DN100 gumitömítéses függőleges kivezetéssel, A15-E600 terhelési osztályra, teljes körűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Beép. magasság: 21,0 cm Elemhossz: 1,0 m Szélesség: 13,5 cm |
| 132370 | ACO Multiline Sealin V100S - 20.0 típusú polimerbeton folyókatest, 4mm horg. acél élvédelemmel, saját lejtés nélkül, vízzáró EPDM gumitömítéssel, A15-E600 terhelési osztályra, teljes körűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Beép. magasság: 25,0 cm Elemhossz: 1,0 m Szélesség: 13,5 cm |
| 132372 | ACO Multiline Sealin V100S - 10.1 típusú polimerbeton folyókatest, 4mm horg. acél élvédelemmel, saját lejtés nélkül, vízzáró EPDM gumitömítéssel, A15-E600 terhelési osztályra, teljes körűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Beép. magasság: 25 cm Elemhossz: 0,5 m Szélesség: 13,5 cm |
| 132373 | ACO Multiline Sealin V100S - 20.2 típusú polimerbeton folyókatest, 4mm horg. acél élvédelemmel, saját lejtés nélkül, vízzáró EPDM gumitömítéssel, DN100 gumitömítéses függőleges kivezetéssel, A15-E600 terhelési osztályra, teljes körűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Beép. magasság: 26,0 cm Elemhossz: 0,5 m Szélesség: 13,5 cm |
| 132374 | ACO Multiline Sealin V100S - 20.0.2 típusú polimerbeton folyókatest, 4mm horg. acél élvédelemmel, saját lejtés nélkül, vízzáró EPDM gumitömítéssel, DN100 gumitömítéses függőleges kivezetéssel, A15-E600 terhelési osztályra, teljes körűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Beép. magasság: 26,0 cm Elemhossz: 1,0 m Szélesség: 13,5 cm |
| 12385 | MULTILINE V100S homloklap polimerbeton folyókához |
| 132385 | ACO Sealin V100S multi funkciós műanyag homloklap, horganyzott acél élvédelemmel. |
| 12386 | MULTILINE V100S homloklap 0. típushoz DN100 gumitömítéses csatlakozással, élvédelemmel |
| 12388 | MULTILINE V100S homloklap 10. típushoz DN100 gumitömítéses csatlakozással, élvédelemmel |
| 12390 | MULTILINE V100S homloklap 20.0 típushoz DN100 gumitömítéses csatlakozással, élvédelemmel |
| 12391 | MULTILINE V100S típusú polimerbeton bekötőakna 4mm horg. acél élvédelemmel, vízzáró tömítő horonnyal, A15-E600 terh. oszt.-ra, DN 100-as kivezetés, hordalékfogó vödörrel. Elemhossz: 0,5 m Beép.szél.: 13,5 cm Beép.mag.: 45,0 cm |
| 132391 | ACO Multiline Sealin V100S típusú rövid polimerbeton bekötőakna, 4mm horg. acél élvédelemmel, vízzáró EPDM gumitömítéssel, A15-E600 terh. oszt.-ra, DN100 gumitömítéses oldalsó csatlakozó nyílással, műanyag hordalékfogó vödörrel. Elemhossz: 0,5 m Beép.szél.: 13,5 cm Beép.mag.: 46,0 cm |
| 12392 | MULTILINE V100S típusú polimerbeton bekötőakna 4mm horg. acél élvédelemmel, vízzáró tömítő horonnyal, A15-E600 terh. oszt.-ra, DN 150-as kivezetés, hordalékfogó vödörrel. Elemhossz: 0,5 m Beép.szél.: 13,5 cm Beép.mag.: 60,0 cm |
| 132392 | ACO Multiline Sealin V100S típusú hosszú polimerbeton bekötőakna, 4mm horg. acél élvédelemmel, vízzáró EPDM gumitömítéssel, A15-E600 terh. oszt.-ra, DN100 gumitömítéses oldalsó csatlakozó nyílással, műanyag hordalékfogó vödörrel. Elemhossz: 0,5 m Beép.szél.: 13,5 cm Beép.mag.: 61,0 cm |

MultiLine folyóka rendszer – alacsony beépítési magasság

| 12321 | MULTILINE V100S típus alacsony beépítési magasságú polimerbeton folyóka, hg. acél élvédelemmel, gyorsrögzítővel, vízzáró tömítő horonnyal, elemhossz: 1,0 m beépítési magasság: 10 cm beépítési szélesség: 13 cm |
| --- | --- |
| 12322 | MULTILINE V100S típus alacsony beépítési magasságú polimerbeton folyóka, hg. acél élvédelemmel, gyorsrögzítővel, vízzáró tömítő horonnyal, D110 függőleges kivezetéssel elemhossz: 1,0 m beépítési magasság: 10 cm beépítési szélesség: 13 cm |
| 12323 | MULTILINE V100S típus alacsony beépítési magasságú polimerbeton folyóka, hg. acél élvédelemmel, gyorsrögzítővel, vízzáró tömítő horonnyal, elemhossz: 1,0 m beépítési magasság: 8 cm beépítési szélesség: 13 cm |
| 12324 | MULTILINE V100S típus alacsony beépítési magasságú polimerbeton folyóka, hg. acél élvédelemmel, gyorsrögzítővel, vízzáró tömítő horonnyal, D110 függőleges kivezetéssel elemhossz: 1,0 m beépítési magasság: 8 cm beépítési szélesség: 13 cm |
| 12327 | MULTILINE V100S típus alacsony beépítési magasságú polimerbeton folyóka, hg. acél élvédelemmel, gyorsrögzítővel, vízzáró tömítő horonnyal, elemhossz: 1,0 m beépítési magasság: 6 cm beépítési szélesség: 13 cm |
| 12328 | MULTILINE V100S típusú alacsony beépítési magasságú polimerbeton folyóka, hg. acél élvédelemmel, gyorsrögzítővel, vízzáró tömítő horonnyal, D110 függőleges kivezetéssel elemhossz: 1,0 m beépítési magasság: 6 cm beépítési szélesség: 13 cm |
| 12375 | MULTILINE V100S homloklap 6 cm beépítési magasságú folyókához, horganyzott acél élvédelemmel |
| 12376 | MULTILINE V100S csőcsonkos hga homloklap 6 cm beépítési magasságú folyókához, horganyzott acélból, DN50 kivezető csonkkal |
| 12381 | MULTILINE V100S homloklap 8 cm beépítési magasságú folyókához, horganyzott acél élvédelemmel |
| 12384 | MULTILINE V100 csőcsonkos hga homloklap 8 cm beépítési magasságú folyókához, horganyzott acélból, DN50 kivezető csonkkal |
| 12380 | MULTILINE V100S homloklap 10 cm beépítési magasságú folyókához, horganyzott acél élvédelemmel |
| 12383 | MULTILINE V100S horganyzott acél DN75 csőcsonkos homloklap 10 cm beépítési magasságú folyókához. |