3202.91.00

ACO Lipumax P-D NG 2 földbe telepíthető polietilén zsírleválasztó alaptest direktleszívó csőcsatlakozással. Teljesítmény: 2l/s, iszaptér: 245l, zsírtároló kapacitás: 270l, teljes űrtartalom: 720l. Be- és kifolyócsonk: DN100

3202.91.10

ACO Lipumax P-D NG 2 földbe telepíthető polietilén zsírleválasztó alaptest direktleszívó csőcsatlakozással. Teljesítmény: 2l/s, iszaptér: 460l, zsírtároló kapacitás: 270l, teljes űrtartalom: 930l. Be- és kifolyócsonk: DN100

3204.91.00

ACO Lipumax P-D NG 4 földbe telepíthető polietilén zsírleválasztó alaptest direktleszívó csőcsatlakozással. Teljesítmény: 4l/s, iszaptér: 460l, zsírtároló kapacitás: 270l, teljes űrtartalom: 930l. be- és kifolyócsonk: DN100

3204.91.10

ACO Lipumax P-D NG 4 földbe telepíthető polietilén zsírleválasztó alaptest direktleszívó csőcsatlakozással. Teljesítmény: 4l/s, iszaptér: 980l, zsírtároló kapacitás: 270l, teljes űrtartalom: 1465l. be- és kifolyócsonk: DN100

3205.91.00

ACO Lipumax P-D NG 5.5  földbe telpíthető polietilén zsírleválasztó alaptest direktleszívó csőcsatlakozással. Teljesítmény: 5,5l/s, iszaptér: 570l, zsírtároló kapacitás: 230l, teljes űrtartalom: 1465l, be- és kifolyócsonk: DN150

3205.91.10

ACO Lipumax P-D NG 5.5  földbe telpíthető polietilén zsírleválasztó alaptest direktleszívó csőcsatlakozással. Teljesítmény: 5,5l/s, iszaptér: 1065l, zsírtároló kapacitás: 230l, teljes űrtartalom: 1960l, be- és kifolyócsonk: DN150

3207.91.00

ACO Lipumax P-D NG 7  földbe telpíthető polietilén zsírleválasztó alaptest direktleszívó csőcsatlakozással. Teljesítmény: 7l/s, iszaptér: 730l, zsírtároló kapacitás: 285l, teljes űrtartalom: 1675l, be- és kifolyócsonk: DN150

3208.91.00

ACO Lipumax P-D NG 8,5 földbe telepíthető polietilén zsírleválasztó alaptest direktleszívó csőcsatlakozással. Teljesítmény: 8,5l/s, iszaptér: 860l, zsírtároló kapacitás: 360l, teljes űrtartalom: 1900l. be- és kifolyócsonk: DN150

3210.91.00

ACO Lipumax P-D NG10  földbe telpíthető polietilén zsírleválasztó alaptest direktleszívó csőcsatlakozással. Teljesítmény: 10l/s, iszaptér: 1010l, zsírtároló kapacitás: 415l, teljes űrtartalom: 2170l, be- és kifolyócsonk: DN150

3300.14.00

ACO Lipumax P fix magasságú fedlap. A15 terhelésre, beton kerettel, 600mm átmérőjű szagzáró öntöttvas fedlappal.

3300.14.01

ACO Lipumax P fedlap állítható magasságú PE magasítógyűrűvel. A15 terhelésre, beton kerettel, 600mm átmérőjű szagzáró öntöttvas fedlappal.

3300.14.02

ACO Lipumax P fedlap állítható magasságú hosszú PE magasítógyűrűvel. A15 terhelésre, beton kerettel, 600mm átmérőjű szagzáró öntöttvas fedlappal.

3300.15.00

ACO Lipumax P fix magasságú fedlap beton adaptergyűrűvel. B125 terhelésre, beton kerettel, 600mm átmérőjű szagzáró öntöttvas fedlappal.

3300.15.01

ACO Lipumax P állítható magasságú fedlap PE magasítógyűrűvel, beton adaptergyűrűvel. B125 terhelésre, beton kerettel, 600mm átmérőjű szagzáró öntöttvas fedlappal.

3300.15.02

ACO Lipumax P állítható magasságú fedlap hosszú PE magasítógyűrűvel, beton adaptergyűrűvel. B125 terhelésre, beton kerettel, 600mm átmérőjű szagzáró öntöttvas fedlappal.

3300.16.00

ACO Lipumax P állítható magasságú fedlap PE magasítógyűrűvel, beton adaptergyűrűvel teherelosztó lemezzel. D400 terhelésre, beton kerettel, 600mm átmérőjű szagzáró öntöttvas fedlappal.

3300.17.00

ACO Lipumax P állítható magasságú fedlap PE magasítógyűrűvel, beton adaptergyűrűvel teherelosztó lemez nélkül. D400 terhelésre, beton kerettel, 600mm átmérőjű szagzáró öntöttvas fedlappal.