2130.00.77

ACO JUNIOR pince padlóösszefolyó műanyagból, DN 100 vízszintes kivezetéssel, bűzzárral, szennyfogó kosárral, 60mm vízzár magassággal, 2 db csappantyúval, kézi vészelzáróval, 197x197 mm műanyag teleszkópos feltéttel. Terhelés: K3 Átfolyás: 1,6 l/s

2130.00.87

ACO JUNIOR pince padlóösszefolyó műanyagból, DN 100 vízszintes kivezetéssel, bűzzárral, szennyfogó kosárral, 60mm vízzár magassággal, 2 db csappantyúval, kézi vészelzáróval, 197x197 mm műanyag teleszkópos feltéttel rozsdamentes perforált ráccsal. Terhelés: L15 Átfolyás: 1,6 l/s