0159.04.24

ACO MULI® PE-S 100 duo automata kompakt átemelő berendezés fekália tartalmú szennyvízre PE tartállyal (80 l). Szivattyú: 2 db Feszültség=400V, áramfelvétel=2,3 A, P1=1,2 kW, P2=0,9 kW, fordulatszám=2900/perc, Pneumatikus szintérzékelővel, golyós csappal, visszafolyás-gátlóval, mikroprocesszoros vezérléssel. Súly: 180 kg, szivattyú védelem IP 68, vezérlés védelem IP 54

0175.02.67

ACO MULI® PE-S 200 duo automata kompakt átemelő berendezés fekália tartalmú szennyvízre PE tartállyal (80 l). Szivattyú: 2 db Feszültség=400V, áramfelvétel=4,1 A, P1=2,5 kW, P2=1,7 kW, fordulatszám=2900/perc, Pneumatikus szintérzékelővel, golyós csappal, visszafolyás-gátlóval, mikroprocesszoros vezérléssel. Súly: 185 kg, szivattyú védelem IP 68, vezérlés védelem IP 54